Приложение

к Постановлению администрации

города Чулыма Чулымского района

Новосибирской области

от 08.12.2021 № 357

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры города Чулыма на 2021-2031 годы

г.Чулым 2021г

РАЗДЕЛ 1.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПАСПОРТ

Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  города Чулыма на 2021-2031 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чулыма на 2021-2031годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 26.12.2005 N 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований") |
| Заказчик Программы | Администрация г.Чулыма |
| Разработчик Программы | Орган местного самоуправления |
| Исполнители Программы | АО «Региональные электрические сети», МУП «Чулым-сервис», ООО «Регион», ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г.Чулыма, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования г.Чулыма. |
| Задачи Программы | - модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города; -повышение качества предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества путем внедрения современных технологий и оборудования в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций. |
| Срок реализации Программы | 2021-2031г. |
| Объем и источники финансирования Программы | за счет средств бюджета субъекта РФ за счет средств местного бюджета за счет средств предприятий Суммы средств выделяемые, на финансирование Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовых возможностей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, -повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; -обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под индивидуальное строительство жилых домов; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация г.Чулыма, Совет депутатов г.Чулыма |

РАЗДЕЛ 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.Краткий анализ существующего состояния:

2.1.1.Системы электроснабжения

Электроснабжение города Чулыма осуществляется централизованно.

В собственности муниципального образования находится: 13 закрытых трансформаторных подстанций, 61 – подстанция, воздушные линии электропередач протяженностью -273,42 км.

Эксплуатируемые объекты в составе системы электроснабжения находятся у акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее по тексту АО «РЭС») на праве аренды.

Техническое состояние электротехнического оборудования  определяет надежность системы электроснабжения города. Оборудование электрических сетей и электротехнического оборудования эксплуатируется с 1976-1985г, что превышает нормативный срок эксплуатации, соответствует полному физическому износу и требует замены.

Для поддержания оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, повышения надежности электроснабжения города, улучшение качества напряжения  на линии электропередач, снижения потерь электроэнергии необходимо провести ряд преобразований в системе электроснабжения.

Основными проблемами электроснабжения города являются:

- износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций;

- отсутствие технической возможности подключения новых потребителей дополнительных электрических нагрузок.

2.1.2. Системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется на базе 17   котельных, 13 из которых находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей муниципальной собственности в двухтрубном исполнении составляет – 19,58 км,   из них -7,49 км находятся в ветхом состоянии.

Протяженность и  диаметр труб представлены в таблице 1

Таблица 1. Характеристика тепловых сетей

| №п/п | Диаметр труб (мм) | Протяженность сетей (км ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 32 | 1,7 |
| 2. | 50 | 2,3 |
| 3. | 76 | 1,4 |
| 4. | 89 | 8,1 |
| 5. | 100 | 3,1 |
| 6. | 114 | 1,7 |
| 7. | 159 | 1,3 |
| Итого: |  | 19,58 |

Все тепловые сети проложены над землей предварительно изолированными трубами (минераловатная изоляция) надземной прокладки. Выработку и транспортировку  тепла от источников (котельных муниципальной собственности) осуществляет Муниципальное унитарное предприятие  «Чулым-сервис».

Объем полезного отпуска представлен в таблице №2

Таблица 2. Объем полезного отпуска тепловой энергии

|  | Показатели | Ед.изм. | «Чулым-сервис» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Плановый 2022 |
| 1. | Протяженность теплосети | Км | 24,74 | 24,74 | 19,58 | 19,58 |
| 2. | Мощность котельных | Г/кал | 44,7 | 44,7 | 32,43 | 32,43 |
| 3. | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 24,65 | 22,4 | 25,05 | 25,05 |
| 4. | Расход на собственные нужды | Тыс. Гкал | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 5. | Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 3,35 | 3,04 | 3,41 | 3,41 |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 20,45 | 18,57 | 20,77 | 20,76 |
| 7. | В т.ч. населению | Тыс. Гкал | 8,96 | 8,73 | 9,9 | 9,9 |
| 8. | Бюджетной сфере | Тыс. Гкал | 8,91 | 7,38 | 8,02 | 8,02 |
| 9. | Прочим потребителям | Тыс. Гкал. | 2,58 | 2,46 | 2,84 | 2,84 |

На рисунке 1 представлена структура потребления тепловой энергии по потребителям.

Рисунок 1. Структура потребления тепловой энергии на территории города Чулыма по потребителям.

Как  видно из рисунка основная доля потребления тепловой энергии  приходится:

- население - 39 % ,

- бюджетная сфера-  32,01 %,

- прочие потребители -  11,34 %

- потери и собственные нужды – 17,65%

Учитывая, что большая часть вырабатываемой тепловой энергии направлена на теплоснабжение жилых домов и жилых помещений города, проведение   мероприятий  по энергосбережению и  сокращению потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения приобретает экономическую окраску.

Все муниципальные котельные и тепловые сети переданы в аренду   МУП «Чулым-сервис». Котельные «ЦРБ», «Заря», «Сосновая», «База ЖКХ»,   «Блочно модульная котельная школы №3 на 504 учащихся», «Улыбка», работают на природном газе, остальные на твердом топливе (уголь).

Тепловая мощность источников теплоснабжения сбалансирована. Дефицита тепловой мощности в городе не наблюдается. Все котельные города имеют возможность подключения дополнительных потребителей.

Доля поставляемой тепловой энергии по приборам учета в бюджетной сфере составляет -100%.

Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух в пределах допустимых норм.

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

- значительный износ тепловых сетей теплоснабжения.

- потери тепловой энергии при транспортировке до потребителей.

2.1.3.Системы газоснабжения

Газификация города Чулыма осуществляется по областной программе «Газификация Новосибирской области» с 2005 года. Источником газоснабжения является магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбас», газораспределительная станция АГРС  «Чулым».

Система газоснабжения города двухступенчатая - газопроводами высокого (Р до 6 кгс/см2) и низкого давлений (Р до 500 мм.вод.ст.)

Схема газопроводов высокого давления - тупиковая, низкого давления- тупиковая и кольцевая.

В настоящее время газоснабжение осуществляется через 15 ГРП:

ГРП 3, 4, 8,10,11, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 30.

Протяженность сетей всех форм собственности составляет – 88,7796 км, в том числе  муниципальной собственности – 71,9709 км, на 01.12.2021г подключено -2580 домовладений.

В частном секторе города домовладения, отвечающие по техническому состоянию требованиям газификации переведены на отопление от природного газа.

В настоящее время необходимо продолжить работу по подключению домовладений от действующих ГРП  до максимальной нагрузки.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта производится на основании и в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03». Обслуживание осуществляется силами  специализированной организации, в составе которой имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Выполняются мероприятия по графикам планово-предупредительных ремонтов. В рамках производственного контроля  проводятся инструментальные проверки, приборно-техническое обследование систем.

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

-бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;

-соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ  о техническом регулировании (ГОСТ 5542-2014);

-установленное давление газа.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах установленных законодательством РФ нормативных показателей.

Весь поступивший в ГРС природный газ подлежит приборному учету.

Учет объемов природного газа в точках полставки осуществляется по приборам учета:

-население, проживающее в индивидуальных домах;

-население, проживающее в многоквартирных домах;

-предприятия,

В целом система газоснабжения надежна. Существующий  резерв установленных мощностей позволяет обеспечить спрос потребителей газоснабжением в рамках мощности ГРС.

В связи с возрастающим спросом потребителей на данную коммунальную услугу необходимо продолжить строительство сети высокого и низкого давления в жилых микрорайонах, МЖК, северная часть города.

2.1.4.Системы водоснабжение и водоотведение

Услуги холодного водоснабжения на территории г.Чулыма оказывает ООО «Регион», согласно лицензии на пользование недрами НВО № 02844, вид лицензии ВЭ от 15.06.2017 года.

Основным источником водоснабжения является станция водоподготовки введенная в эксплуатацию в августе 2015 года, расположена в 1 км к югу от г.Чулыма на берегу р.Чулым. Подземный водозабор  в настоящее время состоит из 3-х скважин, системы очистки воды, 3- х резервуаров чистой питьевой воды.

Две скважины пробурены в 2012 году взамен ранее существующих и затампонированных, одна скважина в  2013 году:

Технологические параметры скважины 15-0312:

-глубина-247 м;

-статистический уровень- +1м;

-динамический уровень- 30 м;

-дебит скважины- 40м3/ч;

-марка погружного насоса - Грундфос DLN-NZ 14901

-глубина установки насоса-33 м;

Год ввода в эксплуатацию- 2012

Технологические параметры скважины -44013  13 год

-глубина-254,66м;

-статистический уровень- +3м;

-динамический уровень- 25 м;

-дебит скважины- 60 м3/ч;

-марка погружного насоса- Grundfos

-глубина установки насоса-33 м;

Год ввода в эксплуатацию- 2015

Технологические параметры скважины 31-0312:

-глубина- 248 м;

-статистический уровень- +1,2 м;

-динамический уровень- 28 м;

-дебит скважины – 60 м3/ч

-марка погружного насоса- Грундфос DLN-NZ 14901

-глубина установки насоса-33 м ;

Год ввода в эксплуатацию- 2012 г.

Все скважины оборудованы павильонами и имеют общую территорию первого пояса зоны санитарной охраны.

Станция водоподготовки модульного типа, совмещена с насосной станцией второго подъема. Станция водоподготовки предусматривает следующие ступени подготовки воды:

-аэрация воды эжектированием;

-фильтрование воды;

-дозирование гипохлорита натрия перед резервуарами чистой воды;

-УФ - обеззараживание воды, подаваемой в сеть от насосной станции второго подъема.

Для подачи воды в сеть на насосной станции второго подъема установлена станция повышения давления фирмы Grundos HYDRO MRC-E CRE 64-2-2.

Производительность станции водоподготовки составляет 1728 м3/сутки.

На сетях холодного водоснабжения смонтировано 402 колодцев и камер, 370 задвижек, 146 пожарных гидрантов, 216 водопроводных колонок, общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 74,73 км в том числе:

Рис.2 Распределение водопроводных сетей по материалу труб

Сталь- 34,4%

Чугун- 10,1%

Полиэтилен- 55,5%

Мероприятия, проведенные в предыдущие годы по модернизации систем водоснабжения, существенно сократили сеть водоснабжения проложенного

из чугунного и стального материала и значительно сократили общий процент износа сетей.

Средний срок  эксплуатации оставшихся  трубопроводов составляет - 25 лет, что превышает нормативный срок  на 5 лет.

Общий износ  сетей водопровода составляет – 40 %

Услугой водоснабжения пользуется 98% населения города Чулыма.

Таблица 3

Производство питьевой воды.

| Показатель | Величина , м3/год за 2012 год | Величина , м3/год за 2016 год | Величина , м3/год за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды из источника | 327 560 | 365 700 | 448700 |
| Расходы воды на собственные нужды | 13 880 | 18 100 | 13980 |
| Отпущено воды в водопроводную сеть | 313680 | 347 600 | 434720 |
| Потери воды в водопроводной сети | 36 080 | 29 300 | 31410 |
| Передано воды потребителям | 277 600 | 318 300 | 403310 |

Из данных представленных в таблице видно, что спрос потребителей г.Чулыма на водоснабжение по сравнению с 2012 годом возрос. Ресурсоснабжающей организацией  поднято и реализовано воды потребителям в 2020 году  больше на 27% по сравнению с 2012 годом.

Оценка перспектив развития систем водоснабжения

При поддержке Фонда модернизации Новосибирской области и софинансировании муниципального образования города Чулыма, выполнено строительство водопроводных сетей в микрорайоне МЖК общей протяженностью 3 084 м.

Разработано техническое задание для проектирования модернизации станции водоподготовки.

В 2022 году предусмотрен комплекс ремонтных работ по восстановлению работоспособности скважины 15-0312 на станции водоподготовки.

В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», приобретены комплектующие на станцию водоподготовки, центробежные насосы в количестве 2х штук.

Принцип работы комплекса основан на гидродинамическом способе очистки (аэрации) воды из скважины или водопроводной воды с последующей фильтрацией воды от примесей и обеззараживание воды УФ- излучением.

При соблюдении требований природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических норм источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации станции обезжелезивания значительного, вредного воздействия на окружающую среду не окажут.

По итогам краткого анализа системы водоснабжения можно сделать следующие выводы:

- система водоснабжения по производимым объемам питьевой воды   не удовлетворяет потребностям города;

- общий износ сетей водопровода составляет 40,4%;

- основными проблемами являются:

- износ трубопроводов водоснабжения и оборудования на территории города;

- модернизация системы водоснабжения для улучшения качественной структуры воды;

2.1.5.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г. Чулыма реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановлением администрации г. Чулыма №329 от 22.11.2021г. была утверждена муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования г. Чулыма на 2022-2026 годы», в соответствии с которой устанавливаются приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, жилищном фонде.

РАЗДЕЛ 3.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Город Чулым расположен в центре Новосибирской области, в 130 км на восток от областного центра г.Новосибирска  и находится в структуре коммуникационно-транспортного коридора образованного Транссибирской железнодорожной магистралью, автодорогой федерального значения Р-254 «Иртыш», магистральными газопроводом и нефтепроводом.

Климат муниципального образования г.Чулыма  является резко континентальным. Средне месячная температура января составляет от минус 14 до минус 28 градусов С, средняя температура июля составляет от плюс 12 до плюс 21 градуса С.

Продолжительность холодного периода года составляет 230 суток.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия,  в том числе резкие перепады температуры наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Численность населения города Чулыма в 2021 году составляет- 10926 человек.

Численность населения г.Чулыма уменьшается  начиная с 1998г.-13 257 человек; 2000г -13 070 человек; 2005г – 11 932 человека до  10 926 человек в 2021 году.

Демографические процессы в г.Чулыме соответствуют общим, характерным для Новосибирской области и страны тенденциям.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость. Высокая смертность, ухудшение здоровья населения.

Численность населения имеет ярко выраженную тенденцию к убыванию, с 1998г. по 2021г. общая численность уменьшилась на 2331 человек, (17%) от численности 1998 года.

Жилой фонд города  Чулыма на 01.01.2021г составляет 279.80 тыс.м2 общей площади, из них:

- в частной собственности граждан находится - 269.00 тыс.м2;

- в муниципальной собственности - 10.80 тыс.м2;

- в жилых домах индивидуальной застройки - 152.90 тыс.м2;

- в многоквартирных жилых домах – 62.10.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет – 2.72 тыс.м2.

Жилой фонд г.Чулыма частично оборудован централизованным отоплением, канализацией и водопроводом (холодной водой), газифицирован.

Из данных представленных в таблице можно увидеть, что территория города Чулыма слабо оснащена инженерными коммуникациями.

Таблица 4.  Обеспеченность жилого фонда видами благоустройства

| №п/п | Показатели благоустройства жилого фонда на 01.01.2021 | Жилой фонд , всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс.м2, общей площади | % обеспеченности |
| 1. | Водопровод | 211,50 | 75,59 |
| 2. | Канализация | 101,50 | 36,27 |
| 3. | Централизованное отопление | 72,10 | 25,77 |
| 4. | Газоснабжение | 151,60 | 54,18 |
| Общая площадь жилого фонда |  | 279.80 | 100 |

Динамика ввода жилого фонда города  Чулыма представлена в основном индивидуальными жилыми домами,  возведенными населением за счет собственных средств и с использованиями кредитов.

Таблица 5. Ввод жилья

| года | Число выстроенных многоквартирных домов | Число выстроенных индивидуальных домов | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 (865,6) | 35 | 3400 |
| 2020 | 1 (1116,1) | 14 | 2200 |
| 2021 | 1 (747,3) | 12 | 1747,3 |
| 2022 (прогноз) | 1 (860,3) | 14 | 1860,3 |
| 2023 (прогноз) | 1 (500) | 15 | 1600 |
| 2024 (прогноз) | 1 (1302,7) | 17 | 2502,7 |
| 2025 -2031гг (прогноз) | - | 95 | 7000 |

Прогнозируемые для строительства многоквартирные дома в  2022-202024гг. предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья.

Прогнозируемые для строительства индивидуальные жилые дома в период с 2025-2031 гг взяты в отношении среднего показателя за 2019-2020 годы.

РАЗДЕЛ 4.

Целевые показатели развития  коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с постановлением администрации г.Чулыма  от 12.02.2010 № 14 «Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

-долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

-величина прожиточного минимума на душу населения;

Доля расходов населения по оплате жилого помещения и коммунальные услуги в величине прожиточного на прогнозируемый период должна быть меньше или равна доле расходов населения по оплате данной услуги в величине прожиточного минимума на душу населения в действующем периоде.

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется  потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду города оказывается в пределах допустимых норм. Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014, ГОСТ 17.2.1.04-77.

Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ ресурсоснабжающей организации МУП «Чулым-Сервис» за 2020 год приведены в таблице 6

Таблица 6

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный выброс, т/год | Выброс за 2020 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 25,979 | 25,979 |
| Серы диоксид | 28,343 | 28,343 |
| Сажа | 38,012 | 38,012 |
| Зола углей | 135,61 | 135,61 |

Качество услуг предоставляемых потребителям по теплоснабжению должно определяется условиями договора и гарантировать бесперебойность  их предоставления в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 « О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Качество поставляемой холодной воды  по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует  требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

- бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года;

- соответствие установленного давления.

Качество поставляемого природного  газа соответствует требованиям  законодательства РФ ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

-бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;

- соответствие установленного давления.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Доля поставки электроэнергии потребителям города Чулыма  по приборам  учета составляет 100%

Доля поставки электроэнергии в многоквартирные дома по общедомовым приборам учета в городе составляет 100%

Доля поставки тепловой энергии потребителям по приборам учета составляет:

-бюджетная сфера-  100  %

-жилой фонд ( многоквартирные дома)- 40 %

Доля поставки холодного водоснабжения потребителям города  по приборам учета составляет:

-бюджетная сфера-40%

-население (многоквартирные жилые дома) - 80%

Доля поставки потребителям города Чулыма природного газа по приборам учета составляет:

-население, проживающее в индивидуальных домах-100%

-население, проживающее в многоквартирных домах-100%

-прочие (предприятия, соцкульбыт)-100%

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов местного самоуправления, представителями государственного энергетического надзора.

РАЗДЕЛ 5.

Программа проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

1. Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования г. Чулыма на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением главы города Чулыма Чулымского района Новосибирской области №329 от 22.11.2021г.

Программой предусмотрена установка  общедомовых приборов учета потребляемых энергоресурсов.

| Планируемый адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов Муниципального образования г. Чулыма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | по видам коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  |  | всего домов | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ТС | ХВС | ЭС | ГС |
| 1 | 2 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Островского, д.1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | ул. Островского, д.3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | ул. Островского, д.5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | ул. Островского, д.8 |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | ул. Островского, д.11 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | ул. Ломоносова, д.2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | ул. Ломоносова, д.4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | пер. Иткульский, д.21 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 9 | пер.Иткульский д.23 |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | ул. Кооперативная, д.40 |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | пер.Московский 16 а |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | ул. Кооперативная, д.1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 13 | ул. Кооперативная, д.3 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | ул. Комсомольская, д.4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | ул. Комсомольская, д.6 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Трудовая, д.3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 17 | ул.Трудовая, д. 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 18 | ул. Кожемякина, д.60 |  | 1 | 1 |  |  |
| 19 | ул. Кожемякина, д.101 |  | 1 | 1 |  |  |
| 20 | ул. Садовая, д.1а |  | 1 | 1 |  |  |
| 21 | ул. Садовая, д.1б |  | 1 | 1 |  |  |
| 22 | ул. Садовая, д.1в |  | 1 | 1 |  |  |
| 23 | ул. Урицкого, д.50а |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Кожемякина, д. 185 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | ул. Кожемякина, д. 138 |  |  | 1 |  |  |
| 26 | ул. Кожемякина, д. 44 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | ул. Кожемякина, д. 36 |  |  | 1 |  |  |
| 28 | ул. Кожемякина, д. 40 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | ул. Ленина, д.44 |  |  | 1 |  |  |
| 30 | ул. Мелиораторов, д.18 |  |  | 1 |  |  |
| 31 | ул. Механизаторов, д1 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | ул. Ленина, д.2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Рабочая, д.76б |  |  | 1 |  |  |
| 34 | ул.Рабочая, д. 76в |  |  | 1 |  |  |
| 35 | ул. Кожемякина, д.161 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | ул. Кожемякина, д.163 |  |  | 1 |  |  |
| 37 | ул. Семафорная, д.7 |  |  | 1 |  |  |
| 38 | ул. Семафорная, д.56 |  |  | 1 |  |  |
| 39 | ул. Семафорная, д.56а |  |  | 1 |  |  |
| 40 | ул. Семафорная, д.58 |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 40 | 23 | 40 | 0 | 0 |

Перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета, ежегодно формируется администрацией г. Чулыма совместно с Управляющей организацией, ТСЖ (товариществами собственников жилья) в соответствии с заявками, поданными на основании решений общих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах.

Оснащение многоквартирных домов города приборами учета осуществляется за счет собственных средств собственников жилых помещений.

2.  Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 №122-п.

Основной целью программы является:

- обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 01.01.2017 г  аварийным и  подлежащим сносу благоустроенными жилыми помещениями;

-ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- обеспечение переселяемых граждан жильем за счет строительства жилых помещений;

- снос аварийного жилищного фонда.

Целевые индикаторы:

- количество расселенных аварийных и подлежащих сносу жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017 г. (19 домов);

-количество граждан обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, проживающими  в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу-183 человек, (85 семей).

РАЗДЕЛ 6.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Динамика  уровня роста тарифов на услуги производителей коммунальных услуг  и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств:

- бюджета г.Чулыма,

- областного бюджета,

- привлеченных средств (средств предприятий ЖКХ, в том числе средств полученных от платы за подключения объектов, средств Фонда Модернизации, Фонда реформирования ЖКХ, средств собственников жилья).

РАЗДЕЛ 7.

Управление программой

Ответственный  за реализацию программы - администрация города Чулыма, предприятия жилищно-коммунального хозяйства-исполнители мероприятий программы.

Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чулыма производится по мере необходимости с учетом изменения стоимости материалов и оборудования, процентного соотношения  долевого софинансирования  и другим показателям, не более 2-х раз в год.

Обосновывающие материалы

1.Перспективные показатели развития муниципального образования г.Чулыма для разработки программы

Решением десятой сессии Совета депутатов города Чулыма от 25.07.2011года утверждена комплексная программа социально-экономического развития города  Чулыма на 2011-2025 годы в соответствии, с которой развивается муниципальное образование.

Территория муниципального образования г.Чулыма составляет площадь 24 кв.км. Протяженность с севера на юг составляет -17 км, с запада на восток-16 км. Климат относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. По природно-геологическим условиям город не располагает разнообразием полезных ископаемых, тем не менее, есть значительные запасы кирпичных суглинков и торфа.

Население г.Чулыма по состоянию на 01.01.2021 г. составило 10 926 человек.

Численность населения ежегодно снижается. Выбытие населения идет как за счет естественной убыли, так и за счет миграционных процессов.

Население муниципального образования по возрастной категории представлено следующими показателями:

| Показатели | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| - Численность населения (чел) | 11026 | 10926 |
| - Возрастная структура населения : |  |  |
| - до 18 лет | 1632 | 1632 |
| -трудоспособного возраста | 7178 | 7187 |
| -пенсионного возраста | 2216 | 2216 |
| - Количество родившихся | 117 | 120 |
| - Количество умерших | 179 | 197 |

Основными отраслями экономики являются: промышленное производство, торговля, энергетический комплекс, транспорт, связь.

В 2021 году отмечается рост показателей в промышленном производстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Основной задачей в области промышленности является:

-сохранение действующих предприятий в условиях экономического кризиса;

-создание условий для привлечения инвестиций в развитие промышленности,

-сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест;

-создание условий для обеспечения роста заработной платы и обеспечения благоприятных условий труда на промышленных предприятиях города.

Инженерная инфраструктура г.Чулыма  представлена предприятиями жизнеобеспечения:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | МУП «Чулым-Сервис», ОАО «РЖД», АО «Транснефть-Западная Сибирь», ПАО «Ростелеком». |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | ООО «Регион», МУП «Чулым-Сервис» и АО «Транснефть - Западная Сибирь» |
| 3. | Электроснабжение | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» |
| 4. | Газоснабжение | ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ООО «Новосибирскоблгаз» |
| 5. | Утилизация (захоронение) ТБО | ООО «Экология-Новосибирск» |
| 6. | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | ООО «Мастер», ИП Айрих, ТСЖ «Нефтяник», ТСЖ «Дом 181», ТСЖ «Центр» |

Прогноз развития застройки муниципального образования г. Чулыма  представлен:

- индивидуальным жилищным строительством;

-строительством многоквартирных домов.

Строительство многоквартирных жилых домов предусмотрено для расселения жилого фонда города признанного в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу, при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На 01.01.2021года аварийный фонд города составляет 15 жилых многоквартирных домов из них блокированной застройки 9 домов, общей площадью – 3,21 тыс.кв.м. Для расселения аварийного жилого фонда необходимо строительство 79 квартир, для расселения 149 человек.

Прогноз строительства многоквартирных домов  представлен в таблице 7.

Таблица 7

Прогноз строительства

| Период | Количество многоквартирных домов |  |
| --- | --- | --- |
|  | строительство | Капитальный ремонт |
| 2022 | 1ж/д | 3 |
| 2023 | 1ж/д | 4 |
| 2024 | 1ж/д | - |
| 2025-2031 | - | 6 |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

В соответствии с утвержденным генеральным планом города Чулыма сформированы перспективные площадки  под индивидуальное строительство в районе МЖК, ул. Звёздная, ул. А.Покрышкина, ул. Советская.

Сформировано и отведено под строительство более 40-ти участков, слабо  обеспеченных инженерной инфраструктурой. Так же активно ведется строительство индивидуальных домов на освобождаемых участках на всей территории города, оборудуемых благоустройством (централизованное отопление, газоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение.

Исходя из вышеизложенного,  спрос на коммунальные ресурсы в городе Чулыме существует.

3.Характеристика и состояние проблем коммунальной инфраструктуры

3.1.Электроснабжение

Эксплуатацию систем электроснабжения, находящуюся в собственности муниципального образования г.Чулыма,  осуществляет Акционерное Общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») на праве аренды. На обслуживании ОАО «РЭС» находятся:

-273,42 км воздушных линий;

-61 подстанция;

-13 закрытых трансформаторных подстанций.

Организация эксплуатации систем электроснабжения - согласно графикам планово-предупредительных ремонтов. Диспетчеризация сетей осуществляется оперативно-диспетчерской службой с помощью автоматизированного рабочего места диспетчера. Диагностика и испытания сетей производятся ежегодно силами организации. Воздействие на окружающую среду - в пределах допустимых норм. Возможность подключения дополнительных потребителей крайне ограничена..На сегодняшний день в системе электроснабжения г.Чулыма существуют следующие проблемы:

- состояние сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса.

- ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

3.2.Газоснабжение

Эксплуатацию систем газоснабжения в г.Чулыме осуществляет ООО «Газпром газораспределение Томск».

В комплекс инженерной инфраструктуры газоснабжения входят:

- газораспределительная станция  АГРС «Чулым»

- газопровод высокого давления- 15,6481 км из них  муниципальной собственности - 6,8748 км

- газопровод низкого давления – 73,1315  км, из них  в муниципальной собственности - 65,0961 км

- 2 коммерческих узла учета газа

- газораспределительные пункты - 15 шт.

Газораспределительная станция  введена в эксплуатацию в 2005 году.

Обслуживание систем газоснабжения осуществляется силами специализированной организации, в составе которой имеется аварийно-диспетчерская служба, обеспечивающая круглосуточное обслуживание газовых объектов г. Чулыма, включая выходные и праздничные дни. Система газоснабжения надежна. Имеется запас резервных мощностей.

Ввиду незначительного срока эксплуатации с момента газификации города, проблем в системе газоснабжения нет. Ввиду повышенного спроса потребителей в данной услуге следует и далее развивать систему газоснабжения в отдаленные от центра города районы (МЖК, северная часть города).

3.3.Теплоснабжение

На территории города Чулыма эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в  муниципальной собственности  осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «Чулым-Сервис».

в хозяйственном ведении за МУП «Чулым-Сервис» закреплены 11 котельных с прилежащими к ним тепловыми сетями. Так же две котельные находятся в аренде: котельная Заря и котельная Сосновая.

Выработку и передачу  тепловой энергии потребителям осуществляют ведомственные котельные следующих организаций:

- МУП «Чулым-Сервис»,

- ОАО «РЖД»,

- АО «Транснефть-Западная Сибирь»,

- ПАО «Ростелеком».

Отпуск тепловой энергии осуществляется   по приборам учета.

Тепловые сети находятся в эксплуатации с 1978- 1980 годов. За период эксплуатации ремонт и замена теплосети производилась не значительными  участками  по 100-200 метров, имеет износ более 60%.  Котельное оборудование  выработало нормативный срок и требует замены. Из 13 котельных работающих на территории города Чулыма  5 угольных котельных являются высоко затратными и малоэффективными.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития  муниципального образования г.Чулыма показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергоснабжающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-реконструкция котельного оборудования;

-реконструкция тепловых сетей на период с 2022 г по  2031г;

-установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Финансовое состояние теплоснабжающих организаций напрямую зависит от платежеспособности потребителей, взыскания задолженности злостных

неплательщиков за предоставленные услуги, сокращение затрат на устранение аварийных ситуаций на котельных и трубопроводах.

3.4.Водоснабжение и водоотведение

Эксплуатацию систем водоснабжения в г.Чулыме осуществляет ООО «Регион» на праве аренды. Предприятие имеет весь комплекс муниципального имущества, необходимого для осуществления  водоснабжения города, в том числе:

-станцию водоподготовки с 3-мя резервуарами чистой воды;

-водозаборные скважины-3шт., оснащенные 3 погружными насосами;

-водонапорную башню;

-распределительную водопроводную сеть.

ООО «Регион» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения и снабжения из уличных водопроводных колонок.

Ветхие сети составляют - 3,32 км.

В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий по ликвидации оставшихся ветхих сетей.

В настоящее время существуют следующие проблемы в сфере водоснабжения:

- наличие в городе территорий, не охваченных централизованным водоснабжением, большая часть, которой находится в северной части города за линией железной дороги, и в районе старого Чулыма.

-  несоответствие магистральных участков трубопроводов, особенно начальных по отношению к источнику, расчетной нагрузке, что приводит к значительной нехватке напора в часы максимального водоразбора, особенно в летнее время.

- отсутствие резервных скважин (северная часть города).

- водопроводная скважина в районе НПС в связи с высоким износом работает на предельном режиме.

6.Схема развитие электрических сетей и подстанций

Основной задачей разработки долгосрочного развития  электрических сетей города является обеспечение  необходимого и достаточного  объема электроснабжения города Чулыма, возможности подключения дополнительных потребителей. Проведение мероприятий по модернизации и реконструкции существующих электрических сетей позволит повысить надежность и качество предоставления услуг электроснабжения потребителям, снизит вероятность возникновении аварийных ситуаций и перебоев в электроснабжении, связанных с перегрузкой мощности трансформаторных подстанций.

План мероприятий приведен в приложении 1

7.Схема развития  систем теплоснабжения

Основной задачей  плана развития теплоснабжения города является модернизация существующих сетей теплоснабжения и оборудования котельных муниципальной собственности, с целью сокращения энергозатрат  на производство тепловой энергии и  сокращения потерь   при ее транспортировке.

План мероприятий приведен в приложении 2

8.Развитие систем газоснабжения

Основной	 задачей  плана развития  газоснабжения города является догазификация, строительство газопровода в северной части г. Чулыма и микрорайона МЖК.

План мероприятий приведен в приложении 3

9.Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основной задачей плана развития водоснабжения города является  модернизация существующих сетей, строительство новых, реконструкция станции водоподготовки.

План мероприятий приведен в приложении 4

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Чулыма на 2021-2031 годы

План

мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей на 2021-2031 годы

| №п/п | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Целевые показатели, обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников наружного уличного освещения 350 шт. | 2022-2026 | Экономия потребления электроэнергии 10% |
| 2. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №1, №2, №4, №5, №7, №8 от ТП 10/0,4кВ №16 ул. Семафорная, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. К.Маркса, ул. Красноармейская, ул. Северная, - 8,16 км. | 2022 | Повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электроэнергии. |

Приложение 2

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Чулыма на 2021-2031 годы

План

мероприятий по развитию котельных и сетей теплоснабжения  на 2021-2031 годы

| №п/п | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Целевые показатели, обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Все котельные г.Чулыма Замена устаревшего оборудования- центробежных насосов | 2022-2025 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Реконструкция теплосети от блочно модульной газовой котельной «Заря» по направлениям: 1 ветвь - потребители от котельной «Заря» 2 ветвь - потребители от котельной «ПМК» 3 ветвь- потребители от котельной «Школа №1», протяженностью 1500 м, диаметры по гидравлическому расчету. | 2022-2025 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии при производстве и транспортировке до 30%, |
| 3. | Замена теплосети ул.Мелиораторов, 14 – Аграрный лицея протяженностью 800 метров | 2026 | снижение потерь тепловой энергии при производстве и транспортировке до 30%, |
| 4. | Замена теплосети от котельной «Добролюбова» до поселка «СУ-953» протяженностью около 2 км. | 2026 | Снижение износа тепловой сети,снижение потерь тепловой энергии при производстве и транспортировке до 30%, |
| 5. | Замена котла прошедшего срок эксплуатации на энергоэкономичный КВм-1,25, котельной «Чулым-3» | 2022 | Экономия теплового ресурса при производстве тепловой энергии, сокращение потерь КПД нового котла. |
| 6. | Замена котла прошедшего срок эксплуатации на энергоэкономичный КВр-1,86, котельной «ПЧ-10» | 2022 | Экономия теплового ресурса при производстве тепловой энергии, сокращение потерь КПД нового котла. |
| 7. | Замена теплосети от угольной котельной «Универсам» до «Дом связи Ж/Д, ул.Кожемякина 42» | 2022 | Экономия теплового ресурса при передачи тепловой энергии и сокращение потерь при порывах трубопровода. |
| 8. | Замена участка теплосети: от Школы №1, до детского сада. | 2023 | Экономия теплового ресурса при передачи тепловой энергии и сокращение потерь при порывах трубопровода. |
| 9. | Замена участка теплосети от котельная «Универсам» до «магазин РУБИН» | 2023 | Экономия теплового ресурса при передачи тепловой энергии и сокращение потерь при порывах трубопровода. |
| 10. | Замена участка теплосети от котельной «Отдыхающая» до «Дом престарелых и инвалидов» | 2024 | Экономия теплового ресурса при передачи тепловой энергии и сокращение потерь при порывах трубопровода. |
| 11. | Замена участка теплосети от котельной «Школа №3» до «Архив» | 2025 | Экономия теплового ресурса при передачи тепловой энергии и сокращение потерь при порывах трубопровода. |
| 12. | Замена котла прошедшего срок эксплуатации на энергоэкономичный RIELLO, котельной «Школа №3 на 504 уч-ся» | 2026 | Экономия теплового ресурса при производстве тепловой энергии, сокращение потерь КПД нового котла. |

Приложение 4

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Чулыма на 2021-2031 годы

План

мероприятий по развитию сетей водоснабжения на 2021-2031 годы

| №п/п | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Целевые показатели, обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт скважины №15 - 0312 | 2022 | Улучшение качества услуг водоснабжения |
| 2. | Реконструкция станции водоподготовки | 2025 | Улучшение качества услуг водоснабжения |
| 3. | Строительство водопроводной сети по ул. 2-я Трудовая, ул. Советская, 1928,5м | 2023 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 4. | Строительство водопровода (методом прокола) пер. Московский 140м. | 2022 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 5. | Строительство водопровода (методом прокола) пер.Северный от ул.Северная до ул.Добролюбова с установкой 1 ж/б колодца 220м. | 2024 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 6. | Строительство водопровода (методом прокола) ул.Луговая с установкой 3 ж/б колодцев 450м. | 2024 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 7. | Строительство водопровода (методом прокола)ул.Лесная с установкой 2 ж/б колодцев 200 м. | 2025 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 8. | Строительство водопровода (методом прокола) ул.Сосновая с установкой 3 ж/б колодцев 700 м. | 2025 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 9 | Строительство водопровода (методом прокола) ул.Транспортников с установкой 4 ж/б колодцев | 2026 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |
| 10. | Строительство водопровода (методом прокола) ул. 2-я Трудовая и ул. Советская | 2022 | Обеспечение надежности водоснабжения и сокращение потерь энергетических ресурсов (воды) |

Приложение 3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Чулыма на 2021-2031 годы

План

мероприятий по развитию  газоснабжения на 2021-2031 годы

| №п/п | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Целевые показатели, обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газопровода в северной части г.Чулыма | 2022-2026 | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение энергозатрат |
| 2. | Догазификация г.Чулыма | 2022-2026 | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение энергозатрат |
| 3. | Строительство газопровода в микрорайоне МЖК | 2022-2023 | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение энергозатрат |